ООО «МАШСТРОЙХОЛДИНГ»

Прицепные опрыскиватели семейства «ГВАРТА»(4,5,6)

ОПГ-2500/24МК, ОПГ-3000/24МК, ОПГ-4000/24МК

Каталог деталей и сборочных единиц

ООО «МАШСТРОЙХОЛДИНГ»

Тел. 8-952-956-58-47, 8-915-546-01-85

E-mail: mashstroy23@mail.ru

http: машстрой-холдинг.рф

Оглавление

- Глава 1 - Основные рабочие узлы опрыскивателя

- Глава 2 – Регулятор-распределитель

- Глава 3 – Система фильтрации опрыскивателя

- Глава 4 – Насос

- Глава 5- Миксер и система перемешивания

- Глава 6- Пульт управления

- Глава 7- Система распыления

- Глава 8- Автономная гидравлическая система

- Глава 9- Система быстрой заправки опрыскивателя

- Глава 10 – Компьютерная система

- Глава 11- Комплект оборудования для опрыскивателей со штангой 24м.

Глава 1. Основные рабочие узлы опрыскивателя

- Насос  Zeta 230-производительность 230л/мин.

(На данном виде опрыскивателей используется автономная гидравлическая система, поэтому насосы устанавливаются со сквозным валом.)

- Регулятор-распределитель - производит распределение жидкости для системы распыления. Работает под управлением компьютерной системы BRAVO-180/400

- Пульт управления: служит для управления потоками жидкости и рабочего раствора, состоит из трех кранов,  имеет  три контура работы.

А) Рабочий контур.

Б) Промывочный контур.

В) Контур работы миксера.

- Миксер 35 л. - служит для приготовления маточного раствора.

- Уровнемер ОПГ-3000- служит для определения уровня жидкости в основной ёмкости,  состоит из трёх элементов: 1.Шкала уровнемера, 2.Паплавок (из нержавеющей стали), 3.Трос крепления поплавка.

Глава 2. Регулятор-распределитель

На данных типах опрыскивателей в заводской комплектации устанавливается компьютерная система (Bravo 180S) , соответственно регулятор специально подобран для этой системы. Артикул данного регулятора в сборе (8645507U7D).

- Главный клапан (Клапан G)- артикул (8640502). Обратите внимание, на нем установлена дополнительная секция сброса (красная флажковая ручка), от нее запитана одна из гидромешалок установленных в основной ёмкости.

- Секция пропорционального регулирования (Клапан P)- артикул (8730020S).

- Фильтр напорный (280 л/мин) – артикул (32621М3). Так же при подборе фильтр необходимо указать вид его крепления к расходомеру.

- Расходомер – расходомеры в зависимости от периода устанавливались разных образцов, соответственно необходимо изначально определить: вид крепления (на шпильках или на скобах), и соответственно какой расходомер у вас стоит.

Пример: на схеме изображен расходомер Wolf с фланцевым креплением на шпильке.

Ниже показаны виды так же возможно установленных у вас расходомеров.

  - Расходомер Wolf для BRAVO 180,  Расходомер с фланцевым  соединением на шпильке , артикул-(46264АО).

  - Расходомер ORION для Bravo 180 с фланцевым соединением, артикул-(46211А30000)

  - Расходомер Wolf для Bravo 180 c вилочным соединением Т5 , артикул-(4626405).

- Секция регулятора для Bravo 180 (комплект 5 штук)-артикул (86301551).

- Манометр с глицерином 16 bar – артикул (911016).

Манометры могут быть для разного давления, но для данного регулятора достаточно 16 bar.

- Патрубок слива для регулятора D25 , артикул- (1190425).

К нему для уствновки требуется дополнительно скоба D=34,2.

Регуляторы в зависимости от периода времени могут изменятся и комплектоваться из взаимозаменяемых частей , роэтому заранее обсудите с менеджером запчасть которая вам нужна , или по возможности предоставьте фотографии.

Глава 3. Система фильтрации опрыскивателя

На данных опрыскивателях установлена 6-ти ступенчатая система фильтрации.

Фильтр может быть заменен в сборе (с патрубками ), не в сборе (без патрубков), а так же может быть заменён только фильтрующий элемент (сетка).

- Фильтр 800 л/мин. – установлен в системе экспресс – заправки,

находится справа по ходу движения опрыскивателя в передней его части.

- Фильтр всасывающий 260 л/мин. - установлен рядом с насосом , фильтрует жидкость перед попаданием ее в насос.

- Фильтр напорный 280 л/мин.- установлен на регуляторе-распределителе.

- Фильтр линейный 55 л/мин.- установлен на задней части опрыскивателя, фильтрует раствор непосредственно перед попаданием его в секции штанги.

- Фильтр распылителя - установлен непосредственно в отсечном устройстве под байонетной головкой, является последней стадией фильтрации.

- Фильтр заливной горловины бака 400х275 мм. Так же является фильтром на начальном этапе заправки опрыскивателя.

Для всех фильтрующих элементов (сеток) существует величина определяющая количество ячеек на 1 дюйм, называется она Mesh (Меш). Соответственно чем больше число меш , тем мельче сетка фильтрующего элемента.

- Фильтр 800 л/мин 32 меш, артикул-(319092).

Фильтрующий элемент 145х320-32 меш, артикул-(3352002.030).

- Фильтр всасывающий 260 л/мин. с клапаном в сб., артикул-(3172473СБ).

Фильтрующий элемент 107х286-50меш., артикул-(3172003.030).

- Фильтр напорный 280 л/мин , артикул-(32621М3).

Фильтрующий элемент 58х210-50 меш., артикул-(3262003.030).

4.Фильтр линейный 55 л/мин., (бывает с прозрачным корпусом , либо с чёрным), артикул-(324ОТО235СБ).

Фильтрующий элемент 27х69-80 меш., артикул-(32420035.030).

5.Фильтр распылителя 50 меш. Arag, артикул-(4243313).

6.Фильтр заливной горловины бака 400х275, артикул-(300130).

Глава 4. Насос

На данный вид опрыскивателя устанавливается насос Zeta 230 , со сквозным валом 6х6 шлицов, артикул-(217300).

Для этих насосов как и для любого механизма существуют расходные материалы. К ним относятся мембраны и клапана. Так же есть ещё несколько элементов, которые могут выйти из строя , более подробно о них ниже.

- Мембрана-артикул (090359).

- Клапан насоса – артикул (600608).

- Бачок масляный – артикул (603302).

- Воздушный демпфер (воздушная камера) – артикул (603129).

Так же можно поменять отдельно воздушную мембрану установленную внутри , артикул – (090314).

- Сегмент коллектора (воздушной камеры)-артикул (160538).

Внимание !!! Все сегменты отличаются , потому уточняйте с менеджером какой именно сегмент у вас вышел из строя. Так же при замене сегмента рекомендуется менять уплотнительные кольца установленные на нём , (они так же подбираются индивидуально).

Так же может возникнуть потребность в замене патрубков:

1.Патрубок напорной линии - артикул (166625)+гайка(2002060)+прокладка(G10061).

2.Патрубок всасывающей линии – артикул (116750)+гайка(2002070)+прокладка 2шт (G10071).

Глава 5. Миксер и система перемешивания

В систему перемешивания и приготовления раствора можно отнести:

1.Миксер 35 л.

2.Гидромешалки 340 л/мин.-2шт.

Миксер-1.

1.Миксер в сборе, объём 35 л. Служит для приготовления рабочего раствора, растворения жидких и кристаллизованных удобрений.

1.2.Регулятор миксера:

1-Регулятор давления серии 463-артикул(463074).

2-Секция регулятора серии 471-артикул(463051).

Так же к регулятору возможно отдельно подобрать патрубки, гайки, фитинги, подробно уточните с менеджером какой элемент вам необходим.

1.3.Кран подачи готового раствора в основную емкость.

Данный элемент состоит так же из нескольких частей (описание по ходу жидкости из миксера):

1.Фитинг выхода G1 ¼-артикул (220052).

2.Прокладка G1 ¼-артикул (G10052).

3.Гайка проходная G1 ¼-артикул (2052050).

4.Кран проходной G1 ¼-артикул(45511105).

5.Прокладка G1 ¼-артикул (G10052).

6.Фитинг миксера на три выхода - артикул (135505).

7.Муфта G3/4хG1/2 (вправо от трёхходового фитинга) -артикул (2352032).

8.Прокладка - артикул (G11058).

9.Патрубок угловой G3/4=D25(резьба) - артикул (1132325).

10.Патрубок G1 ¼ (влево от трёхходового фитинга) – артикул (106533).

11.Прокладка G1 ¼-артикул (G10051).

12.Гайка накидная G1 ¼-артикул (2002050).

Так же для полной установки миксера возможно вам понадобится

Монтажный комплект крепления миксера !!!

Так же внутри миксера располагается ещё два рабочих элемента:

1.Распыливающая головка - служит  для промывки канистр и очищения стенок миксера.

2.Распылитель миксера – служит для перемешивания препарата , состоит из нескольких частей:

А) Распылитель щелевой 110-08

Б) Байонетная головка универсальная - артикул (40290003)

В) Патрубок угловой (под байонет) – артикул (40291401).

Г) Патрубок-артикул (400277).

Так же постоянное перемешивание происходит внутри основной ёмкости при помощи 2-х гидромешалок по 340 л/мин. Артикул-(502165СБ).

Гидромешалка так же состоит из нескольких элементов, вы можете приобрести отдельный элемент предварительно уточнив наличие с менеджером.

Глава 6. Пульт управления

На данных опрыскивателях пульт управления состоит из трех кранов.

На пульте имеется три контура работы:

1.Рабочий контур.

2.Промывочный контур.

3.Контур работы миксера.

1.Кран трёхходовой  G2 с увеличенной ручкой (промывочного контура) - артикул(45521117А). Кран рабочего контура и его комплектующие, полностью идентичны данному крану.

К данному крану дополнительно устанавливается:

- Нипель G2 – артикул (2502070)-2шт.

- Патрубок угловой G2 D=50 – артикул (116750)-2шт.

- Патрубок прямой с резьбой G2 D=50 – артикул (1032750)-1шт.

- Прокладка G10071-4шт.

- Прокладка G10073-2шт.

- Гайка накидная G2-артикул (2002070).

2.Кран трёхходовой G1 ¼ не запорный – артикул(45531115).

- Нипель G1 ¼-артикул (2502050)-2шт.

- Патрубок угловой G1 ¼ - артикул (116525)-2шт.

- Патрубок прямой с резьбой - артикул (1032525).

- Прокладка G10051-2шт.

- Прокладка G10052-3шт.

- Гайка G1 ¼ - артикул (2002050).

Глава 7. Система распыления

Система распыления состоит из следующих элементов:

1.Кронштейн отсечного устройства.

2.Отсечное устройство (отсекатель).

3.Распылитель.

4.Труба труба из нержавеющей стали.

1.Кронштейн отсекателя - служит для крепления отсечного устройства о крепления нержавеющей трубы, имеет артикул ОПГ3000.

2.Отсекатель трёхпозиционный Arag.

Отсечные устройства на данном виде опрыскивателей устанавливались двух видов:

2.1.Отсекатель трёхпозиционный Arag D20 F7-артикул (4064227).

2.2.Отсекатель трёхпозиционный Arag  ½ F7 – артикул (4064237).

Разница отсечных устройств заключается в диаметре трубы на которую они установлены (D20 или ½), соответственно для точного определения детали либо посмотрите маркировку на корпусе отсечного устройства , либо измерьте диаметр трубы. Отсечное устройство продаётся без распылителя , фильтра, и байонетной головки !!!

3.Распылитель – непосредственно вносит рабочий раствор.

Распылители бывают разных модификаций, для разных норм внесения.

Соответственно для каждого распылители подбираются индивидуально.

С завода установлено три комплекта инжекторных распылителей. Для их установки необходимо наличие байонетной головки.

1.Инжекторный распылитель.

2.Байонетная головка-артикул (40290003).

Таблицу подбора распылителей можно запросить у менеджера, а так же проконсультироваться с ним в подборе необходимых распылителей.

4.Труба из нержавеющей стали - на данных опрыскивателях разводка по штанге исполнена из трубы. Труба, как уже было сказано выше, могла устанавливаться двух видов, диаметром 20 мм, и 21,3 мм. Если труба вышла из строя, необходимо проконсультироваться с менеджером и запросить у него схему установки труб, так как по количеству отверстий подачи жидкости в отсечное устройство (обозначается буквой- F)  все трубы отличаются.

Глава 8. Автономная гидравлическая система

На опрыскивателях Гварта 4, 5, 6, установлена автономная гидравлическая система , соответственно опрыскиватель не нуждается в подключении к гидравлике трактора.

Это нацелено на продление срока службы всех гидравлических узлов опрыскивателя, а так же упрощает настройку работы данных узлов.

Основные элементы автономной гидравлической системы опрыскивателя.

1.Фланец мультипликатора.

2.Мультипликатор.

3.Насос шестеренчатый.

4.Гидрораспределитель.                                 По всем неисправностям гидравлической

5.Гидробак.                                                          системы необходимо проконсультироваться

6.Фильтр гидравлики.                                       с менеджером или инженером по сервису!

7.Гидропневмааккумулятор.

Глава 9. Система быстрой заправки опрыскивателя

Система быстрой заправки опрыскивателя установлена на правой стороне опрыскивателя в передней части. Служит она для того чтобы проводить заправку опрыскивателя не поднимаясь на платформу и не открывая крышку заливной горловины бака. Соответственно уменьшает возможность причинения вреда для механизатора при работе с химией. Так же создаёт дополнительную ступень фильтрации.

Основные элементы системы заправки:

1. Фильтр всасывающий 800 л/мин - артикул (319092)-1шт.

2. Кран проходной G2  S=2 – артикул (45515107)-1шт.

3. Сцепное устройство G2 (мама) – артикул (18107С)-1шт.

Чтобы полностью собрать систему необходимо:

1.Муфта G3-G2 – артикул (2452079)-2шт.

2.Прокладка G10090-2шт.

3.Прокладка G10071-2шт.

4.Патрубок прямой G2 D=50-артикул (106750)-1шт.

5.Гайка накидная G2-артикул (2002070)-1шт.

6.Прокладка G10073-1шт.

7.Шланг всасывающий 50 мм-2м.

8.Воронкагаситель G2 (в сборе) - артикул (5042107СБ)-1шт.

9.Хомут 50х70-2шт.

Заправка происходит через подключение мотопомпы к сцепному устройству, затем жидкость  через фильтр и шланг попадает в емкость, где её по стенкам равномерно сбрасывает воронкагаситель.

Глава 10. Компьютерная система

Данное семейство опрыскивателей оснащено компьютерной системой Bravo 180s в заводской комплектации.

Эта система так же состоит из нескольких основных узлов, которые  могут по разным причинам выйти из строя и быть заменены полностью или частями.

Компьютерная система состоит из:

1.Блок управления Bravo180.

2.Кабель управления Bravo180.

3.Датчик скорости.

1.Блок управления Bravo180 – артикул(467180500.960).

2.Кабель управления Bravo180-артикул (467125.100).

3.Датчик скорости – артикул(467100.086).

Так же можно заказать полный комплект-артикул(467180501)!

Глава 11. Комплект оборудования

Полный комплект оборудования для штанги 24м.

| 1 | Насос мембранно-поршневой ZETA-230 (217300) | 1 | шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Гидромешалка 340 л/мин в сборе (502165СБ) | 2 | шт |
| 3 | Фильтр всасывающий 260 л/мин в сборе (3172073СБ) | 1 | шт |
| 4 | Фильтр линейный 55л/мин 80меш в сборе (3240Т0235СБ) | 5 | шт |
| 5 | Регулятор-распределитель для BRAVO-180 (8645502U7D) | 1 | шт |
| 6 | Уровнемер поплавковый Arag (509219) | 1 | шт |
| 7 | Воронкогаситель G2" (в сборе) (5042107СБ) | 1 | шт |
| 8 | Патрубок слива 32 мм в сборе 31003 | 3 | шт |
| 9 | Шланг напорный 20 БАР 13 x19 | 80 | м |
| 10 | Шланг напорный 20 БАР 25 x33 | 10 | м |
| 11 | Шланг 25мм всасывающий | 10 | м |
| 12 | Шланг 32 мм всасывающий | 10 | м |
| 13 | Шланг 50 мм всасывающий | 10 | м |
| 14 | Хомут 12*22 | 36 | шт |
| 15 | Хомут 20*32 | 10 | шт |
| 16 | Хомут 25*40 | 21 | шт |
| 17 | Хомут 50*70 | 12 | шт |
| 18 | Хомут зажим пластиковый | 40 | шт |
| 19 | Патрубок слива G1 с гайкой (118426) | 2 | шт |
| 20 | Блок управления Bravo 180 Arag (467180501) | 1 | шт |
| 21 | Двойная секция сброса для сери 464 D=13мм (464402.150) | 1 | шт |
| 22 | Манометр с глицерином 16 бар (911016) | 1 | шт |
| 23 | Карданный вал 6х8 L=1400 (460 Н/м) (2005/1400/KH/37.1-37.28) | 1 | шт |
| 24 | Фильтр заливной горловины 400х275 Arag (300130) | 1 | шт |
| 25 | Патрубок D25 для регулятора (1190425) | 1 | шт |
| 26 | Скоба для регулятора D=34,2 (010004) | 1 | шт |
| 27 | Миксер 35л. Анион в сборе | 1 | шт |
| 28 | Кран 3-х ходовой G1 1/4" (45531115) | 1 | шт |
| 29 | Патрубок прямой с резьбой G1 1/4" D=25 (1032525) | 3 | шт |
| 30 | Прокладка G1 1/4" (30,9х3,5) (G10052) | 3 | шт |
| 31 | Отсекатель D20, F7 3-х позиционный Arag (4064227) | 51 | шт |
| 32 | Байонетная головка Arag с прокладкой (40290003) | 153 | шт |
| 33 | Фильтр распылителя 50 меш Arag (4243313) | 153 | шт |
| 34 | Распылитель инжекторный калибр (03) | 50 | шт |
| 35 | Распылитель инжекторный калибр (04) | 50 | шт |
| 36 | Распылитель инжекторный калибр (05) | 50 | шт |
| 37 | Прокладка G2" (58,7х3,5) (G10073) | 6 | шт |
| 38 | Гайка накидная G2" (2002070) | 6 | шт |
| 39 | Патрубок 90 G2 D=50 (116750) | 4 | шт |
| 40 | Прокладка G2"(39,3х2,6) (G10071) | 12 | шт |
| 41 | Кронштейн регулятора | 1 | шт |
| 42 | Кронштейн под датчик скорости | 1 | шт |